论文大纲：面向复杂曲面与关节装配耦合的机械臂多模态参数化CAD生成Benchmark

研究定位、数据集、方法、实验与推进计划

# 一、论文核心定位

论文不以“机械臂领域生成得比通用CAD工具更像”为唯一目标，而是以机械臂作为“复杂曲面 + 严格关节装配关系”同时存在的代表性工程对象，研究当前AI CAD系统在这两个复杂度维度上的系统性退化，并提出结构优先、接口优先、曲面感知的生成方法。

建议暂定英文定位：RoboCAD-Bench: Benchmarking Parametric CAD Generation under Coupled Surface and Articulated Assembly Complexity。

建议中文定位：面向复杂曲面与关节装配耦合的机械臂多模态参数化CAD生成Benchmark。

# 二、核心科学问题与研究假设

RQ1：现有SOTA在机械臂CAD生成中，主要瓶颈来自零件几何还是装配/运动关系？

RQ2：随着复杂曲面比例和曲面拓扑复杂度提高，现有程序化CAD Agent的几何重建质量是否显著下降？

RQ3：随着link/joint数量、运动链深度和接口数量增加，装配正确率是否显著下降？

RQ4：曲面复杂度与装配复杂度同时提高时，是否出现超过单因素叠加的复合退化？

RQ5：Kinematic-first + Interface-first + Surface-aware工作流能否同时提升复杂曲面几何和关节装配正确性？

核心假设：H1 装配复杂度越高，当前AI CAD系统的装配图、关节参数与多姿态一致性越差；H2 曲面复杂度越高，几何保真度越差；H3 两种复杂度存在交互效应；H4 先规划运动链与功能接口、再生成复杂曲面主体，可以降低两类错误。

# 三、研究范围与边界

对象：以固定基座的开链串联机械臂为主，优先覆盖3-7自由度、revolute joint为主、少量prismatic joint。

暂不纳入：并联机构、闭环机构、柔性体、电缆走线、复杂动力学、完整FEA和制造工艺优化。

任务：Text-only、Multi-view Image-only、Text + Image三种条件下生成参数化CAD装配体；Mesh输入可作为高信息上界实验，不作为主赛道。

输出：独立link参数化CAD、整机装配体、运动链/关节定义、STEP/STL或等价格式，以及可选URDF和CAD-URDF映射。

评价原则：主评价尽量完全确定性，不依赖AI Judge；视觉主观评分仅可作为补充，不进入主结果。

# 四、论文叙事结构

背景：AI CAD从单零件生成逐步扩展到装配体与关节式对象，但复杂机械装配仍是显著弱项。

问题1：通用程序化CAD方法更擅长规则primitive/extrude/revolve，对loft、sweep、BSpline、复杂blend等高曲率连续曲面支持不足。

问题2：关节式机械装配不仅要求零件位置合理，还要求link-joint拓扑、joint axis、origin、limit和多姿态运动一致。

关键观察：机械臂同时具有高几何复杂度和严格运动学结构，是研究两类瓶颈耦合的理想工程域。

Benchmark贡献：构建具有精确B-Rep曲面真值、分link真值、装配图/关节真值和多姿态真值的受控测试集。

方法贡献：提出Kinematic-first、Interface-first、Surface-aware、Deterministic Assembly和Dual Feedback的机械臂专用生成流程。

结论：系统性揭示SOTA在Surface × Assembly二维复杂度空间中的能力边界，并证明专用方法在高复杂度区域显著改善。

# 五、相关工作组织方式

## 5.1 通用参数化CAD生成与Benchmark

Text/Image/Mesh-to-CAD、CAD程序生成、B-Rep生成、通用Agentic CAD。

重点讨论其几何评价、可执行性评价以及对复杂曲面的能力边界。

## 5.2 装配体与关节式CAD生成

装配体分解、connector/port/mate、joint建模、URDF或可动资产生成。

重点指出“几何像”与“装配/运动关系正确”之间的差距。

## 5.3 复杂曲面与NURBS CAD生成

NURBS、BSpline、loft/sweep和混合解析曲面表示。

强调现有工作多聚焦单零件或曲面本身，缺少与严格机械装配/运动约束的统一研究。

## 5.4 机器人/机械臂数字模型与URDF

link-joint表示、joint axis/origin/limit、visual/collision mesh。

用于说明机械臂拥有天然的结构化、可确定性评价的运动学真值。

# 六、Benchmark数据集设计

## 6.1 数据集总体构成：Real Set + Controlled Set

建议使用“真实机械臂集合 + 可控参数化机械臂集合”的双层设计。真实集合保证工程真实性，可控集合用于因果分离Surface Complexity与Assembly Complexity。

| 子集 | 主要来源 | 主要作用 | 建议规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| Real-Robot Set | 厂商官方STEP/URDF、许可明确开源资产 | 真实复杂性、SOTA实测 | 30-50台 |
| Controlled Robot Set | 自建参数化机械臂family | 控制G1-G3与A1-A3复杂度 | 60-100个变体 |
| Complex-Surface Part Set | 从真实/可控机械臂抽取upper arm、elbow、wrist等高复杂link | 单零件曲面诊断 | 100-200个link |

## 6.2 每个机器人样本需要的素材

核心几何：assembly.step；最好保留独立零件和装配层级。

分零件几何：base、shoulder、upper arm、forearm、wrist、flange等独立STEP。

运动学：robot.urdf或人工核验的kinematics.json。

结构真值：assembly_graph.json、kinematic_graph.json。

跨表示映射：cad_urdf_mapping.json。

多模态输入：统一尺度的front/side/top/iso等4-6个固定多视图；不同详细度的文字prompt。

曲面标注：surface_analysis.json，由OCCT自动提取Surface Type、面积占比、face/edge数量等。

元数据：来源、型号匿名ID、许可证、单位、自由度、link/joint数量、下载时间和再分发许可。

## 6.3 STEP是否足够

仅有STEP足以启动项目，并足以完成曲面复杂度审计、B-Rep几何真值和部分装配结构分析；但正式完成“关节式机械装配Benchmark”仍需补充URDF或人工标注的joint type、parent-child、axis、origin和limit。参数化CAD真值并非每个样本都必须具备，预测结果的“参数化能力”可通过自动参数扰动测试验证。

## 6.4 曲面复杂度分层

从GT STEP/B-Rep中自动提取Plane、Cylinder、Cone、Sphere、Torus、Revolution、Extrusion、Bezier、BSpline/NURBS、Offset等底层曲面类型。建议按“表面积占比”而不是单纯face数量定义复杂度。

G1 低复杂度：以plane/cylinder/revolve/extrude为主。

G2 中复杂度：较多fillet/shell/sweep/simple loft/trimmed surface。

G3 高复杂度：multi-section loft、guide-curve、BSpline/NURBS、compound blends占比较高。

建议不急于提出新的总分指标；先用Free-form Area Ratio、face count、edge count、curvature variation等原始量分层。

## 6.5 装配复杂度分层

A1：3 joints左右、短运动链、接口数量少。

A2：4-5 joints、中等运动链深度和接口数量。

A3：6-7 joints、长运动链、多关节轴方向和较多潜在碰撞pair。

辅助连续变量：link数量、joint数量、chain depth、joint type diversity、connector/interface count。

## 6.6 Surface × Assembly二维矩阵

|  | A1 简单装配 | A2 中等装配 | A3 复杂装配 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 简单曲面 | G1A1 | G1A2 | G1A3 |
| G2 中等曲面 | G2A1 | G2A2 | G2A3 |
| G3 复杂曲面 | G3A1 | G3A2 | G3A3 |

该二维矩阵是论文实验设计的核心。Real Set用于验证真实模型表现，Controlled Set用于保证每个格子样本量均衡并支持统计分析。

# 七、输入与输出协议

## 7.1 三种主输入设置

| 设置 | 输入 | 主要考察能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| T | 结构化/自然语言文字描述 | 语义、尺寸、结构规划 | 主IoU实验使用足够具体的描述；模糊prompt单列Challenge |
| I | 4-6张固定多视图图片 | 视觉几何、复杂曲面恢复 | 统一尺度、零位、相机和背景 |
| T+I | 文字 + 多视图 | 多模态互补 | 建议作为完整系统主设置 |

## 7.2 预测输出规范

参数化CAD程序（CadQuery、CADIR/SimpleCADAPI或统一中间表示）。

每个link独立的STEP/B-Rep与可选STL。

整机装配表示，包括部件ID和装配关系。

运动链与joint type/axis/origin/limit。

可选URDF及CAD link ↔ URDF link/joint映射。

禁止直接把输入mesh/GT STEP作为外部依赖或简单封装成单一solid；提交程序在删除参考文件后仍应可执行。

# 八、提出的方法：机械臂专用生成工作流

建议方法主线：Kinematic-first → Interface-first → Surface-aware Part Generation → Deterministic Assembly → Dual Feedback / Local Repair。

## 8.1 Kinematic-first Planning

先规划links、joints、parent-child、joint type、axis、origin、limit。

几何生成之前固定运动链结构，避免生成完成后再由LLM猜测零件间关系。

## 8.2 Interface-first Planning

每个link先确定proximal/distal connector、joint frame、motor/bearing/flange/mounting interface。

将接口区域作为功能约束区，后续自由曲面生成不得破坏其坐标、轴线和配合几何。

## 8.3 Surface-aware Part Generation

每个link拆成“Functional Interface + Complex Body”。功能接口优先使用解析几何；主体允许loft、sweep、BSpline/NURBS、fillet/blend等复杂曲面。重点研究受接口和运动约束的曲面生成，而不是单纯自由曲面生成。

## 8.4 Deterministic Assembly

根据Stage 1/2中已冻结的connector frame、joint axis和origin进行确定性装配，不依赖LLM目测放置。

## 8.5 Dual Feedback and Local Repair

Geometry Validator定位具体link/曲面区域，仅回滚Surface Generator。

Assembly/Kinematic Validator定位joint/connector问题，仅回滚Kinematic或Interface Planner。

避免整机完全重生成，比较局部修复与whole-regeneration的效率和质量。

# 九、确定性评价体系

## 9.1 基础可执行性

CAD代码执行成功率

合法B-Rep/solid率

STEP导出与重新导入成功率

URDF解析率（若提交URDF）

## 9.2 整体与分零件几何

Whole Voxel IoU

Part-level Macro IoU / Weighted IoU

Chamfer Distance

HD95

Normal Consistency

Bounding-box与体积误差

## 9.3 复杂曲面专项评价

Free-form Region Chamfer Distance：只在GT BSpline/NURBS/复杂blend区域采样。

Free-form Region Normal Angular Error。

可选Curvature Error：比较mean/principal curvature或曲率分布。

按G1/G2/G3分别汇报，验证提升是否真正集中于复杂曲面。

## 9.4 装配与运动学

Part Count Accuracy

Part Matching Precision/Recall/F1

Assembly/Kinematic Graph F1

Joint Type Accuracy

Joint Axis Angular Error

Joint Origin Translation/Rotation Error

Joint Limit Error

DOF Accuracy

## 9.5 多姿态行为与一致性

固定关节状态集上的Multi-pose IoU

各link transform error

末端位姿误差

Self-collision Rate

CAD与URDF多姿态运动结果一致性（若提交URDF）

## 9.6 参数化能力

通过真实编辑任务而非代码风格Judge验证：例如将upper-arm长度增加10%、轴径增加2 mm、法兰直径修改、joint limit改变，检查程序能否重新生成、目标尺寸是否正确变化、关联结构是否同步且模型仍然有效。

# 十、论文实验设计

## 实验1：SOTA能力边界基准（RQ1）

目的：回答当前系统在机械臂生成上到底是“不会画复杂零件”还是“不会正确装配”。

方法：Direct frontier LLM/VLM + CadQuery/FreeCAD、CADIR/SimpleCAD、ArtiCAD、可运行的装配体基线、本文方法。

输入：T、I、T+I三种设置。

数据：Real Set + Controlled Set。

报告：执行率、整机/分link几何、Assembly Graph F1、joint误差、多姿态误差。

分析：按robot family、DOF、G/A复杂度分层。

## 实验2：复杂曲面退化实验（RQ2）

按G1/G2/G3分组比较所有方法的Part IoU、Free-form CD、Normal Error。

单独建立Complex Surface Diagnostic Track，抽取upper-arm housing、elbow housing、wrist housing等复杂link。

在part-level与NURBS/复杂曲面专用方法比较，避免让只做单零件的方法参加完整装配主表。

检验：G3相对G1的性能下降幅度，以及本文Surface-aware模块对G3的增益。

## 实验3：装配复杂度退化实验（RQ3）

按A1/A2/A3分组。

观察Part Match F1、Assembly Graph F1、Joint Type、Axis Error、Origin Error、Multi-pose Error。

额外比较“生成后再推理装配”与“提前规划connector/interface”的差异。

## 实验4：Surface × Assembly交互效应（RQ4）

对9个G×A格子分别报告Geometry Score与Assembly/Kinematic Score热力图。可进行双因素回归/方差分析，检验surface complexity、assembly complexity及交互项。核心关注G3A3是否出现明显复合退化。

## 实验5：方法主实验（RQ5）

在相同基础模型、相同输入、相同API/工具预算、相同最大修复轮数和相同执行时间限制下，对比本文方法与各基线。重点报告高复杂度G3A3区间的绝对增益和相对增益，而不只报告总体均值。

## 实验6：消融实验

| Variant | Kinematic | Interface | Surface | Geo Feedback | Kin Feedback |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | × | × | × | × | × |
| +K | ✓ | × | × | × | × |
| +KI | ✓ | ✓ | × | × | × |
| +KIS | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| +KISG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Full | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

预期解释：+K/+I主要改善装配指标；+Surface主要改善G3复杂曲面；Geometry Feedback进一步改善曲面；Kinematic Feedback主要改善joint与multi-pose指标。

## 实验7：多模态输入分析

T vs I：文字是否更擅长尺寸/结构，图像是否更擅长复杂外形。

T+I vs max(T,I)：验证真正的模态互补，而不是简单增加信息量。

Concise vs Detailed Text：分析输入信息量与IoU/结构恢复的关系。

Single-view Challenge vs Multi-view Main：评估遮挡和视觉不确定性。

## 实验8：泛化与防记忆实验

匿名化品牌/型号和logo，不允许prompt直接出现UR5、Panda等型号名。

按robot family划分开发/测试，不允许同型号不同视角跨集合。

Controlled Set中加入未见过的比例、joint axis布局和曲面组合。

报告真实机器人与synthetic-controlled机器人的性能差异。

# 十一、Baseline与公平性原则

所有Agent基线尽量使用相同基础LLM/VLM，以分离“工作流贡献”和“底座模型能力”。

统一最大token、工具调用次数、修复轮数和时间预算。

统一几何后端或至少统一最终STEP/STL解析与评测。

对于只支持单零件曲面的NURBS类方法，仅放入Surface Diagnostic Track，不在完整装配主表中强行比较。

对于不能输出URDF的系统，共同评价其可生成部分；完整系统层单独报告CAD+Kinematics联合能力。

# 十二、预计论文贡献

Benchmark：建立面向机械臂的高信息密度CAD生成Benchmark，同时标注精确B-Rep曲面、分零件几何、装配结构、关节运动学和多姿态真值。

Complexity Analysis：提出Surface × Assembly二维实验范式，系统揭示当前AI CAD在两个复杂度维度及其交互下的能力边界。

Method：提出Kinematic-first、Interface-first和Surface-aware的机械臂生成工作流，在不牺牲关节/接口正确性的前提下提高复杂曲面几何质量。

Deterministic Evaluation：使用几何、曲面、装配图、joint和多姿态运动学指标进行确定性评价，主结果不依赖AI Judge。

# 十三、主要风险与备选方案

| 风险 | 判断 | 备选方案 |
| --- | --- | --- |
| 真实机械臂自由曲面占比不足 | 高风险，必须先验证 | 将“free-form surface”改为更广的“complex part geometry”，覆盖loft/sweep/shell/fillet/blend等 |
| STEP只含融合solid或装配层级丢失 | 中风险 | 筛选Assembly STEP；必要时按URDF/link mesh人工分件 |
| STEP缺乏joint真值 | 常见 | 配对官方/开源URDF；少量样本人工核验joint |
| SOTA在机械臂上并未明显退化 | Go/No-Go风险 | 先用5-10台高复杂机器人跑Direct + CADIR/ArtiCAD pilot，确认差距再投入方法研发 |
| 数据规模小于通用CADBench | 可接受 | 强调每个样本包含B-Rep surface + part + assembly + kinematic多层真值，并使用Controlled Set增强覆盖 |
| 提升仅来自模板或领域先验 | 高审稿风险 | 使用未见family/未见拓扑/未见曲面组合测试，并与nearest-template baseline比较 |

# 十四、预期论文结构

1 Introduction：提出“复杂曲面 × 复杂装配”的耦合瓶颈与机械臂场景。

2 Related Work：通用CAD生成、装配/关节式生成、复杂曲面CAD、机器人数字模型。

3 RoboCAD-Bench：数据来源、真实/可控集合、输入模态、GT与复杂度定义。

4 Method：Kinematic-first、Interface-first、Surface-aware、Deterministic Assembly、Dual Feedback。

5 Deterministic Evaluation：几何、复杂曲面、装配图、joint、多姿态和参数化测试。

6 Experiments：SOTA边界、G/A单因素、交互效应、主对比、消融、多模态和泛化。

7 Discussion：错误模式、真实/可控数据差异、局限性与工程意义。

8 Conclusion。

# 十五、论文推进工作顺序

建议严格按照“先验证论文假设，再做Benchmark，再开发方法”的顺序推进，避免在数据假设尚未成立前投入大量Agent工程。

阶段1：收集第一批真实机械臂STEP（20-30套）：优先厂商官方或许可明确资产；记录来源、许可、单位、是否保留独立component。

阶段2：完成Surface Audit（Go/No-Go 1）：用OCCT批量统计surface type、表面积占比、face/edge数量和复杂曲面分布；判断“复杂曲面”是否足够成为论文主线。

阶段3：筛选高质量装配STEP并补URDF：选出10-15台能可靠分link的机械臂，匹配官方/开源URDF；统一零位、坐标系和单位。

阶段4：冻结统一数据Schema：定义robot、link、joint、assembly graph、surface label、render、prompt、CAD-URDF mapping字段。

阶段5：实现第一版确定性评测器：先完成CAD有效性、Whole/Part IoU、CD/HD、surface-specific CD/normal、Assembly Graph F1、joint axis/origin、多姿态变换。

阶段6：做5-10台机械臂SOTA Pilot（Go/No-Go 2）：跑Direct LLM/VLM、CADIR/SimpleCAD、ArtiCAD或可运行装配基线；验证G3/A3样本是否显著失败。

阶段7：建立Controlled Robot Set：系统构建G1-G3 × A1-A3参数化机械臂变体，保证二维复杂度空间覆盖均衡。

阶段8：扩充正式Real Set与多模态输入：扩大到30-50台真实机械臂，生成统一多视图和三档文字描述；匿名化品牌/型号。

阶段9：开发Kinematic-first + Interface-first基线方法：先只解决结构和装配关系，确认Assembly Graph/Joint指标有提升。

阶段10：开发Surface-aware Part Generator：重点在G3复杂link上验证free-form CD、normal和curvature等指标，证明复杂曲面模块独立有效。

阶段11：加入Dual Feedback与局部修复：分别实现Geometry Validator和Kinematic Validator，记录局部回滚成功率、调用成本和修复轮数。

阶段12：完成正式主实验与消融：完成T/I/T+I、G/A分层、二维交互、SOTA对比、消融和泛化实验。

阶段13：统计分析与错误案例整理：生成G×A热力图、交互项分析、典型成功/失败案例和按模块归因的错误统计。

阶段14：补充真实工程验证（可选但推荐）：选2-3个生成机械臂导入FreeCAD/SolidWorks或ROS/MoveIt，验证STEP装配、URDF运动和参数化编辑。

阶段15：论文写作与公开资产整理：冻结Benchmark版本、评测脚本、数据许可清单、基线配置与复现实验说明；投稿前再次检索最新SOTA，避免“首个”声明过时。

# 十六、当前最优先的三个行动项

第一优先：先收集20-30套真实机械臂STEP，不必等待URDF全部齐全。

第二优先：完成Surface Audit，确认机械臂是否真的具备足够高的复杂曲面比例；这是第一Go/No-Go节点。

第三优先：选5-10台G/A复杂度较高的机器人跑Direct + SimpleCAD/CADIR + ArtiCAD pilot，确认SOTA确实在“复杂曲面 × 复杂装配”区域出现系统性退化；这是第二Go/No-Go节点。